Калибровка:

Калибровка проводится для каждого режима измерения и сохраняется в файл, производить её необходимо при первом включении прибора, в последующем  параметры калибровки загружаются автоматически при старте програмы.

| Как это сделать рассмотрим на примере калибровки логарифмичесского детектора: Соединяем вход и выход коротким коаксианльным кабелем. |  |
| --- | --- |
| Затем програма предлагает выбрать какой детектор будем калибровать, логарифмичесский или линейный. Выбираем логарифмичесский. |  |
| затем програма включает аттенюатор -40dB, жмем ОК Происходит калибровка по уровню -40dB Если у Вас не плате не распаяны аттенюаторы, то необходимо подключить внешний аттенюатор -40dB. |  |
| Затем програма отключает аттенюатор, жмем ОК, и происходит калибровка уровня 0dB |  |
| затем поступает вопросс, сохранить результаты калибровки или нет, если Вы все сделали как описано выше, жмем Ja |  |

| и сохраняем результаты калибровки. defsonde1 - это имя файла, который будет загружатся по умолчанию при старте програмы. |  |
| --- | --- |

Калибровку линейного детектора производим точно так же как и лог.детектора, но подключаем внешний аттенюатор -6dB, или 0dB (соединяем вход и выход коротким кабелем).

| При калибровке миливаттметра, подаем с генератора уровень 4,25dBm или другой (можно выбрать) , жмем ОК |  |
| --- | --- |
| Затем генератор , не меняя уровня сигнала, включаем через внешний аттенюатор -20dB, или другой из имеющихся, (можно выбрать). Далее следуем рекомендациям програмы, сохраняем файл. |  |

Схемы аттенюаторов для проведения калибровки берём здесь

Файл печатной платы для самостоятельного изготовления можно скачать здесь

продолжение следует...