# Синтезатор прямого цифрового синтеза (DDS) VFO

#### Niras CV/VU3CNS

VFO дисплей с RIT ON

## DDS VFO Ver 3.2

Это продолжение моих предыдущих проектов DDS. Этот проект использует PIC16F628A и AD9850 или AD9851. PIC16F628A является микроконтроллер 18-контактный с 2K программы байт памяти, это на базе флэш-и член универсала PIC16F62XA семьи недорогих, высокопроизводительных, CMOS, полностью статических, 8-битных микроконтроллеров. Устройства PIC16F62XA имеют специальные функции, чтобы уменьшить количество внешних компонентов, что позволяет снизить стоимость системы, повышения надежности системы и снижения энергопотребления.

AD9851 является высоко интегрированным устройством, которое использует передовые технологии DDS, чтобы сформировать цифровой программируемый синтезатор частот. AD9851 генерирует стабильной частоты и фазы программируемая оцифрованные аналоговые выход волны синуса. Это синусоидальной волны может быть использован непосредственно в качестве источника частоты с разрешением настройки выходной примерно 0,04 Гц с системой 180 МГц. AD9851 содержит 6 X REFCLK Multiplier схемы, которые устраняют необходимость в высокой скорости опорного генератора.

### Особенности:

- Диапазон от 0 до 70 МГц до 1 Гц шага.

- Настройки частоты в 1, 10, 100 Гц, 1, 10, 100 кГц, 1, 10 МГц, используя низкую стоимость механической кодер с переменной скоростью настройки.

- 2 ряда X 16-символьный ЖК-дисплей.

- 4 х 3 клавиатура используется для легкого входа Частотный.

- ЕСЛИ, CW, SSB компенсирует настройки при использовании приемопередатчик / приемника.

- Программное обеспечение калибровки для WWV или эквивалент.

- Два ГПД и сплит операция частота.

- 19 воспоминания пользователей, воспоминания частота + режим (т.е. LSB / USB и т.д.)

- Все настройки хранятся в EEPROM и являются постоянными (но пользователь может изменить его в любое время).

- Выбор 4-полосный и 4 режима сигнал выбора.

- При работе ниже ПЧ, вращение по часовой стрелке датчика вращения уменьшается DDS из положить частоту, но увеличивает частоту отображения.

- Операция RIT.

## DDS VFO Ver 4.0

Все характеристики такие же с DDS VFO 3.x релизов, за исключением он использует дополнительную ПИК для отбора более полосовых фильтров, то есть 9 групп и общее освещение (из всех этих групп).

Шестнадцатеричный код для программирования PIC16F628A, схема и другие detais доступны на загрузок [1] на этом сайте. конструкции PCB здесь [2] . Я использовал Мульти ПОС программист и IC-Prog [3] для программирования микропроцессора. Вы получите дополнительную помощь через этот сайт, если потребуется. Ваши предложения и замечания всегда приветствуются и поставьте на форуме

[1] шестигранной файл, схемы и документы
[2] Дизайн PCB
[3] на нескольких ПИК программист

http://www.hamradio.in/circuits/dds.php