Когда то нашел в сети архив с этим прогером , где нашел не помню и кто автор этого программатора не знаю . Прогер понравился из за отсутствия всяких переключателей , джамперов и всякой лишней лабуды . Прогер мною собран и опробован на PonyProg и ICprog_106B работает прекрасно , шить пробовал PIC -16F628A 16F876 eeprom 24C32 24C08 24C16 . AVR- ATmega8 Attiny 15 Attiny13 Attiny26 Atmega32 , все шьется прекрасно . Причем заметил что шьется PIC16F876 быстрее чем екстрапиком , а мега 32 быстрее чем STK200/300. В архиве все необходимое для сборки прогера .Там же имеется два файла печаток , одна по ходу автора и она имеет косяки , не правильно распаяны кондеры возле MAX232 , вторая плата "JDM programmer PIC_AVR_2 " исправлена мною и полностью рабочая , так же на ней переделан разъем под "маму'
Адаптер  для PIC , крепится через стойки 5mm с низу платы программатора , адаптер AVR через стойки 15mm  сверху программатора , получается некий такой компактный бутерброд .

#### Прикрепленные файлы:

- JDM programmer PIC - AVR.rar   81,57 Кб   218 раз скачано

http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=123333&st=200

Простой способ изготовления СОМ кабеля! Берем маму, папу и втыкаем их друг в друга!!! Выводы у нас получились в зеркале!!! Не надо считать выводы. Далее кабель ( я брал пятидесяти сантиметровый экранированый пачкорд на нем два  RJ 45 в экране,  я их ОБРЕЗАЛ) пачкордная витая пара в экране 4 пары плюс экран = 9 проводов! (ВНИМАНИЕ ПАЧКОРДНАЯ!!! в ней в отличии от обычной витой пары МНОГОЖИЛЬНЫЙ ПРОВОД) Зачищам концы, лудим и ПАЯЕМ  произвольно провода одного цвета ДРУГ ПРОТИ ДРУГА (экран желательно на 5 ножку) НА воткнутых разъемах!!!! Далее разъединяем и собирам корпуса!
У нас получился КАЧЕСТВЕННЫЙ  Без потерь и наводок сигнала КОМ КАБЕЛЬ!!!!