Синхронный детектор AM для улучшения коротковолновой приема

Эта простая надстройка синхронный детектор AM значительно облегчить прием сложных сигналов коротковолновых AM путем уменьшения фонового шума, проведение сигнала и шума на более постоянном уровне, и сокращение селективное замирание и искажений. Полезный сигнал всегда будет выше уровня атмосферного шума и артефактов, таких как гетеродинных свистки и добавленного шума не вводятся.

Транзистор Q1 работает как буфер, чтобы устранить любые нагрузки на схемы принимающей ресивера. Q2 является усилителем / ограничитель, который, поскольку он управляется трудно в вырезку, полоски любой АМ модуляции из принятого перевозчиком. Фаза этого сигнала сдвигается на требуемых 90 ° по индуктора IFT1 и сигнал затем используется в сбалансированном диод кольцевой смеситель (D1-D4) для демодуляции исходный носитель, который ввод т через два 220W резисторов. Диоды переключаются на промежуточной частоте (ПЧ), тем самым синхронно демодуляции полезного сигнала.

Схема предназначена для замены существующего диодный детектор в принимающей приемника. Это делается путем удаления диода и его фильтр цепь, а затем подключения вход и выход синхронного модуля детектора на его месте (см. диаграмму).

Вам нужно будет проверить цепь принимающей приемника, чтобы убедиться, АРУ обеспечиваться с помощью отдельного детектора диода. Если это не так, то на вход модуля может быть соединен параллельно с существующей схемой детектора, с оригинальным диода остаться на месте. Выход модуля, принимается на соответствующий вход звукового секции; обычно в верхней части регулятора громкости, переключатель режимов или даже к отдельному усилителю.

Входной подключение к детектору нужно будет быть очень короткими и экранированный кабель будет необходимо для предотвращения колебаний и обратной связи проблем. IFT1 выбирается в соответствии с КРП, либо 455 кГц или как с большинством Icom оборудования, 9MHz. В последнем случае, катушка 10.7 МГц IF может быть использован, с конденсатором 50 пФ через настроенный обмотки, чтобы позволить ему резонировать на более низкой частоте. Никаких других изменений в схему не требуется.

Чтобы настроить, настроить приемник на слабую, шумной сигнала и настройки IFT1 для максимального сигнала и бесшумно. Грубая "жарки яйцо" звук фонового шума будет снижен до мягкой шипением, что делает полученный сигнал легче слушать. Аварии Молния и другие "поп" будут снижены до того же уровня.

Катушки если они используются может быть получена из несуществующей радио-магнитофон и схема может быть сделано достаточно малы, чтобы быть легко установлена ​​практически в любом приемнике.

Дэйл Эдвардс,