Многие узлы этого приемника реализованы нетрадиционно.

Блок схема.

После смесителя здесь нет высокоуровневого каскада УВЧ, который должен линейно переваривать все сигналы в полосе пропускания входного полосового фильтра или ФНЧ,

+ кучу продуктов преобразования и их комбинашек. Иногда подключают этот каскад к АРУ,

но это ситуацию не спасает, т.к. регулировка формируется после фильтра основной селекции (ФОС), поэтому работает только в полосе приема. За полосой суммарный уровень помех намного больше.

В приемнике сразу за  смесителем установлен полосовой фильтр, его называют ROOFING ом.

Это защитный фильтр от внеполосных помех 1го каскада УПЧ (roof - крыша). Подавление за полосой около 40дБ - это чистый выигрыш по забитию приемника. Небольшие потери в фильтре с лихвой компенсируются контуром на его входе, который согласует низкое R выхода МИКСа, с относительно высоким R входа руфинга и 1м каскадом УПЧ.

После 2х каскадов УПЧ охваченных АРУ, установлен второй  полосовой фильтр, за ним буферный каскад и АМ детектор на биполяре. Его высокая линейность обеспечивается сдвигом рабочей точки с помощью опорника на светодиоде. Кроме того этот детектор попутно выполняет роль усилителя сигнала АРУ.

УНЧ собран на простой, недорогой и функциональной МС с электронной регулировкой громкости. Это исключает наводки и шуршание переменного резистора. Высокое R входа не нагружает АМ детектор, низкое R вых. предусилителя  позволяет очень просто реализовать регулятор тембра и линейный выход.

Хороший приемник кроме возможности качественного приема, должен иметь высокий динамический диапазон и хорошую работу АРУ. Это выполнимо только при правильной

работе всех его каскадов. Один из определяющих – УПЧ с регулировкой усиления.

Принципиальная схема.

Классическая схема УПЧ на двухзатворнике управляется снижением напряжения на втором затворе. Работает, но…  есть подводный камень – при снижении усиления, одновременно падает ток каскада и поэтому ухудшается линейность. Т.е. при возросшем сигнале, когда полевой тетрод должен переварить бОльший уровень, у него падает ток и как следствие - динамика. 

Намного лучшее решение нашел В. Дроздов в своем трансивере RA3AO. Он регулирует усиление, повышая напряжение на 1м затворе при малом на 2м. Это как в ламповом тетроде напряжение на 1й сетке сделать больше, чем на 2 й. При таком перераспределении потенциалов, усиление снижается, а ток даже немного возрастает, динамика на высоте.

Работает, но… тоже есть подводный камень – максимальное усиление такого каскада

заметно меньше,   чем при классике, приходится ставить еще один дополнительный. Например: 3 вместо 2х.

Мне еще в 2014 году удалось сделать свой вариант управления полевым тетродом, без перечисленных недостатков. ( хронология доработок есть на сайте CQHam )

Основа, как у Дроздова, регулировка повышением напряжения на 1м затворе, но в истоке полевика установлен резистор, датчик тока каскада, напряжение с которого управляет n-p-n транзистором, а он в свою очередь потенциалом на 2м затворе. В исходном состоянии,  напряжение на 2м около 8В, на 1м около 0,6В . Усиление максимально, как при классике.

При повышении напряжения на 1м затворе возросший ток уменьшает напряжение на 2м затворе, ток встает на место, усиление уменьшается. В итоге: ток каскада практически не меняется, как и его динамика!

Чуть позже этот каскад был еще доработан. В нагрузку (в сток) был включен трансформатор,

обычный ШПТ с витком ОС (обратной связи) в исток.  Это чуть снизило усиление, но заметно повысило динамику такого каскада. Именно этот вариант применен в 1м каскаде УПЧ этого приемника.

Когда-то Сергей sgk испытывал этот каскад на двухзатворнике, кому интересно, вот скрины:

Если интересно, могу продолжить дальше 